1주차 예비보고서

전공: 컴퓨터공학과     학년: 3학년            학번: 20212021         이름: 원대호

1.

FPGA는 Field Programmable Gate Array의 약자로, 1984년 Xilinx공동 창립자인 Ross Freeman에 의해 발명됐다. 좀 더 구체적으로 말하자면, 일반적인 process는 이미 설계되는 동안에 특정한 목적에 맞게 만들어진다. 그러나 FPGA는 application에 적합한 process 및 내부 연산처리 logic을 직접 설계해, 소비자 또는 설계자가 구동 시에 logic을 loading하여 사용하는 방식이다. 이에 직접적인 변경없이, CPU의 수정이 가능하다.

FPGA의 기본적인 구조는 configurable logic blocks, interconnection resource, I/O cell로 구성돼 있다. 일반적인 FPGA의 logic block은 4개의 입력 lookup table과 flip-flop으로 구성된다. Lookup table은 배열에 위치하고 있는 특정한 값들을 일치시키면서 특정한 값이 유효한지를 확인하는 데 사용된다.  Interconnection resource는 전기적 연결 스위치와 배선 와이어로 구성된다. 배선 와이어는 logic block 또는 logic block사이의 signal과 Input/Output cell을 연결하는 기능을 한다. 전기적 연결 스위치는 배선 와이어들을 연결해주는 데 이용된다.

FPGA는 programming이 가능한 내부 회로와 programmable logic device가 포함돼 있는 반도체 소자이다. Programmable logic device는 OR, XOR, AND, NOT, complex decoder나 계산기능의 combinational logic 같은 기본적인 논리 게이트의 기능을 복제해 programming할 수 있다. Programmable 내부선 계층 구조는 FPGA의 logic blocks를 system 설계자 또는 소비자의 요구에 따라 단일 칩을 이용하는 programmable 브레드보드처럼 내부연결을 할 수 있다. 이러한 logic block은 만들어지는 과정 이후에 설계자가 programming할 수 있으므로 설계자가 요구하는 어떠한 logic 기능도 이행할 수 있다.

FPGA의 기본적인 사용법은 이와 같다. 먼저, 기본적인 입력으로 시작된다. 큰 맥락에서 보면 그래픽적인 입력과 문자적인 입력을 들 수 있다. VHDL, Verilog HDL, HDL 등을 통한 문자적인 방법 뿐만 아니라 Schematic capture tool을 이용해 논리 회로를 입력한다. 그리고 이어지는 단계는 register-transfer level simulation이다. 이 단계는 앞에서 설계자가 구현한 것을 simulation을 통해 확인하는 것이다. 여기서 언급하고 있는 register는 flip-flop의 구성으로 clock signal이 들어가서 회로를 작동하게 하는 역할을 한다. 더불어 data를 memory처럼 읽고 쓸 수 있다. 다음 단계는 synthesis이다. 설계자가 자신의 목적을 바탕으로 제작한 high level 수준의 design을 Field Programmable Gate Array가 이해할 수 있는 low level 수준으로 변경하는 단계이다. 이 과정에서 hardware description language를 synthesis해서 netlist 구조의 데이터로 구현한다. 이후 실제 이용가능한 회로의 구현 형태가 Field Programmable Gate Array의 chip상에 조성되는 단계이다. 좀 더 자세히 말하자면 mapping으로 구현된 blocks를 Field Programmable Gate Array의 특정한 논리 블록에 지정하고, 위치된 각각의 block을 회로의 connection information에 따라 전기적 스위치 및 연결선을 이용해 상호연결 한다. 마지막으로 실제 회로의 형태를 갖춘 상황 속에서 timing simulation을 이행하고, 특정한 조건속에서 어떻게 회로의 performance가 발생하는 지를 측정하고 검토하는 작업을 진행한다.

2.

FPGA는 우주과학과 defence system, application-specific integrated circuit 초기 버전, 암호학, 생물정보학 등 다양한 영역에서 이용되고 있다. 이렇게 다양한 분야에서 활용되고 있는 이유에 대해 지금부터 설명하려 한다. 먼저 속도를 들 수 있다. 일반적으로 프로세서가 memory에 포함돼 있는 program을 가져오면 CPU가 해독을 하고 이후 작동이 이루어 진다. 그러나 FPGA는 설계자가 직접 내부에 있는 회로를 program이 작동하도록 설계를 하고, 이후 병렬적으로 동작시키기 때문에 CPU에 비해 더욱 빠른 연산속도를 나타낸다. FPGA는 비용면에서도 굉장히 효율적인 면을 띄고 있다. FPGA는 설계자의 요구에 따라 점차적으로 변경해가는 데, 이 때 들어가는 비용이 상대적으로 application-specific integrated circuit를 새롭게 만들어내는 것보다 훨씬 저렴하다고 한다. 더불어 FPGA는 upgrade가 현장에서 바로 가능하기 때문에 장기적으로 유지할 수 있다. 그러나 장점과 동시에 단점도 존재한다. FPGA를 대량으로 제작하는 경우 많은 비용이 초래될 수 있고 chip의 면적이 커 상대적으로 크기가 작은 사이즈의 제품은 이용하는 데 어려움이 있다.

앞서 간략하게 언급했던 FPGA의 활용분야에 대해 좀 더 자세히 언급하려 한다. FPGA는 빠른 처리 속도와 신뢰성 있는 hardware programming을 요구하는 현장에서 주로 이용된다. 또한 고도의 연산이 많이 요구되는 AI분야에서도 FPGA에 대한 수요가 높다. FPGA는 application-specific integrated circuit의 performance를 확인하기 위해 초기 버전 제작 과정에서 이용되고 있다. 이 밖에도 클라우드, 자율주행, 고성능컴퓨팅 등에도 FPGA의 사용이 나타나고 있다.