2주차 결과보고서

전공: 컴퓨터공학과     학년: 3학년            학번: 20212021         이름: 원대호

1.

Verilog 연속 할당문은 입력된 피연산자의 값에 변동이 생길 때마다 식의 우변이 평가된다. 이후  그 결과 값이 할당문 주변의 net를 동작시킨다. 요약하자면, net variable에 특정한 logic value를 지정하는 데 이용된다는 것이다. 이에 논리식으로 만들어진 조합회로를 modeling할 때 이용된다. Concurrent assignment는 assign 구문을 통해 net 자료형에 scala나 vector 값이 할당되고, 우변의 식이 변동하면 좌변 객체에 특정한 값이 할당된다. 즉, 연속할당문은 Gate가 net 자료형을 동작시키는 것과 같은 방법으로 net 자료형을 동작시키고, 식의 오른쪽 부분은 net 자료형을 연속적으로 작동시킬 수 있는 조합 논리회로로 볼 수 있다.

EX)  wire mind=enable&data   =  wire mind;

Assign mind =enable&data

Verilog 절차형 할당문은 always, initial, task, always와 같은 절차 속에서 이용되고, simulation 과정 속에서 절차 내 할당문 차례가 오게 되면 trigger가 발생해 할당이 이루어진다. Concurrent assignment의 경우 식의 오른쪽 부분에 있는 값의 변화에 따라 식의 왼쪽 부분에 있는 net 자료형 객체에 특적한 값 할당이 이루어지는 hardware 특성을 지닌다. 그러나 이와는 달리 절차형 할당문은 식의 오른쪽 부분의 값 변화와는 관계없이 문장의 실행으로 식의 왼쪽 부분 변수에 값 할당이 이루어지는 software의 특성을 가지고 있다. Verilog simulation과정 속에서 연속할당문의 순서는 결과값에 큰 영향을 미치지 않는다. 그러나 절차형 할당문은 순서대로 식의 왼쪽 부분에 있는 변수에 할당된 값이 갱신된다. 이에 구문 내 절차형 할당문의 순서는 simulation 결과물에 큰 차이를 불러일으킬 수 있다. 절차형 할당문은 event 제어, if 문 등으로 조절이 가능하며, blocking 할당문과 nonblocking 할당문으로 나눌 수 있다. 참고로 always 구문은 simulation이 진행될 때 그 수행과정이 반복된다. Always 구문이 이용될 때 Always 구문의 실행을 제어하는 신호들을 함께 열거해 그 중 하나의 신호에 변화가 일어나면 always문 내의 begin-end block을 수행한다. 반면 initial, 구문은 simulation이 진행될 때 한 번만 이행된다.

2.

Blocking statement는 blocking symbol로 ‘=’연산자를 사용하며 순차 회로를 기술하는 데 이용된다. 좀 더 자세히 말하자면 순차회로의 특성에 따라 begin을 시작으로 end에 이르기까지 한 줄씩 순서대로 계산과 더불어 저장이 동시에 이루어진다.

[ #t 변수 = 연산; ]이라는 form으로 기술한다. 이는 t시간이 경과한 후, 연산이 진행되고 변수에 할당되는 것이다.

Blocking statement에 대한 간단한 예시를 들어보겠다.

[1] 변수 X = E & F;

[2] 변수 Y = E | F;

위 [1]번 식에서 E와 F를 읽는 과정이 먼저 진행되고 이후 & 연산을 진행하여 X에 할당된다. [1]번 식이 모두 수행된 후 [2]번 식으로 넘어와 이후 E와 F를 읽고 | 연산을 진행하여 Y에 할당하는 과정이 반복된다. 이러한 과정 속에서 어떠한 delay도 발생하지 않는다.

Blocking statement에 대해 simulation을 통해 좀 더 자세히 알아보려 한다.

`timescale 1ns / 1ps

module inv;

reg a, b, clk;

initial begin

a = 0;

b = 1;

clk = 0;

end

always clk = #5 ~clk;

always @(posedge ck)begin

a = b;

b = a;

end

endmodule

위의 예시에 대해 좀 더 자세히 언급해 보겠다. 위에 나와있는 blocking code에서 처음에 a = 0, b = 1로 초기값이 설정된다. 이후에 always 구문에서 첫번째 줄인 a=b가 먼저 실행된다. B의 값이 a로 할당돼 a=1이 되고, b는 여전히 1인 상태이다. 첫번째 줄이 모두 이행된 후 두 번째 줄인 b=a가 실행돼 b에 1인 a가 할당된다. 이에 simulation 결과 처음 할당했을 때만 제외하고 a, b 모두 1이 지속적으로 할당되는 것을 확인할 수 있다.

Nonblocking statement는 nonblocking symbol로 ’<=’ 연산자를 이용하는데 begin부터 end까지 모든 계산을 수행하고 난 이후에 한 번에 저장한다. 여러 가지의 non-block구문이 동시에 평가를 한 이후에 할당이 진행된다.

[ 변수 <= #t 연산; ]이라는 form으로 기술한다. 이는 연산을 진행하고 t후에 변수 할당을 예약해 놓는 것이다. 이러한 특성으로 공통적인 event가 벌어진 이후, 여러 개의 data를 동시에 전송하는 과정에서 이용된다.

Nonblocking statement에 대한 간단한 예시를 들어보겠다.

[1] 변수 X <= E & F;

[2] 변수 Y <= E | F;

[1]번 식에서 E와 F를 읽고 & 연산을 진행함과 동시에 [2]번 식에서 E와 F를 읽고 | 연산을 진행한다. 이후 X와 Y에 동시에 값을 할당한다.

Nonblocking statement에 대해 simulation을 통해 좀 더 자세히 알아보려 한다.

`timescale 1ns / 1ps

module inv;

reg a, b, clk;

initial begin

a = 0;

b = 1;

clk = 0;

end

always clk = #5 ~clk;

always @(posedge ck)begin

a <= b;

b <= a;

end

endmodule

먼저 a = 0, b = 1로 초기값이 설정된다. 이후 always 구문 속에서 a와 b는 동시에 값이 할당된다. a에는 1값이 할당되고, b에는 0값이 할당된다. 이는 a와 b 값이 서로 뒤바뀐 결과가 나타나게 됐다는 것이다. 이를 통해 simulation 결과 동시에 값의 변화가 일어났다는 것을 확인할 수 있다.

3.

Verilog의 if, for, while, case와 같은 loop command는 일반적으로 initial이나 always문에서만 이용된다. Verilog의 for문을 예시를 들어 설명해 보려 한다.

기본 구조: for( initial value; condition;operation){

Processed text

}

Verilog for문에서는 integer로 index를 나타낸다. 또한 두 줄 이상이 쓰여지면 begin과 end를 이용해 block으로 묶는 과정을 거친다. 다음 예시를 들여보겠다.

integer ct;

initial begin

for(ct=1; ct <= 100; ct = ct +1)

$display(“ct = %d”, ct);

end

위에서 언급하고 있는 예시는 1부터 시작해서 1씩값의 증가를 통해 100까지의 값을 출력하는 것을 의미한다.

Verilog의 if문을 예시를 들어 설명해 보려 한다.

if (condition)

processed text

else

processed text

이때 처리문이 두 줄 이상 쓰여진다면 begin과 end를 통해 block으로 묶는다. if문의 예시로는 이와 같다.

if (en == 1’b1) begin

Lo = 10;      //10진수 할당

wr_en = 1’b1;      //2진수 할당

sa = 16’hDEAD;     //16진수 할당

end

위 예시는 condition에 부합하면 if문이 진행되는 것을 보여주는 것이다.

Verilog의 while 문은 condition이 거짓이 될 때까지 계속 시행되는 과정이 일어난다.

while (condition)

processed text

While문의 예시를 들여보겠다.

integer ct;

initial begin

ct = 1;

while (ct<=100)

begin

$display(“ct = %d”, ct);

ct = ct + 1;

end

end

위에서 보이듯 begin와 end를 통해 block을 만들고 있는 것을 볼 수 있다. 위 예시는 1부터 시작해서 1씩 증가를 통해 100까지 출력하고 있다. 101이 되는 순간 false가 되기 때문에 while문은 종료된다.

Verilog의 case 문은 판정식과 일치하는 항목으로 이동하여 해당 processed text를 이행한다. 이때 condition에 부합하는 항목이 없다면 default값이 실행된다. 이 case문은 case로 시작해서 endcase로 끝난다.

Case ( condition )

- : processed text A; // 판정식과 1항이 일치하면, A를 수행한다

- : processed text B; // 판정식과 2항이 일치하면, B를 수행한다

N항 : processed text N; // 판정식과 N항이 동일하면, N을 수행한다.

default : processed text N+1; //판정식이 N항까지 어떠한 항목과 일치하지 않는다면 N+1을 수행한다

endcase

case문의 예시를 들여보겠다.

case(ad)

0 : $display(“가위”);

1 : $display(“바위”);

2 : $display(“보”);

default : $display (“Sorry, you don’t have a right answer”);

endcase

위에서 본 바와 같이 Verilog와 c언어는 Processed text를 수행하는 구조와 문법면에서 상당히 유사하다는 것을 알 수 있다. c언어를 어느 정도 공부한 학생이라면 Verilog의 for문, if문, while문, case문을 이용하는 데 큰 어려움은 없다고 생각한다. 차이점에 대해서 구체적으로 언급해보자면 case문을 들을 수 있다. C언어에서는 swith라는 command를 통해 판정식을 사용하는데, Verilog는 case문을 통해 판정식을 이용하고 있다. 또한 swith와 달리 break문을 사용하지 않고, endcase를 기술하여 case문을 끝내고 있다.

4.

Verilog의 net형 자료형은 특정한 값이나 신호를 저장하지는 않고, module 또는 gate와 같은 장치 사이를 물리적으로 연결한다. 또한 net 값에 변화가 일어나면 net에 새로운 값이 자동적으로 전달된다. Tri, trior, wand 등의 keyword를 통해 선언되고 크기를 지정하는 vector가 존재하지 않으면 default를 1 bit net로 한다.

Ex) net 형 (range) (delay)이름,..,이름;