2주차 예비보고서

전공: 컴퓨터공학과     학년: 3학년            학번: 20212021         이름: 원대호

1.

Hardware Description Language는 hardware 특징 및 digital system 기능을 컴퓨터의 high-language와 접목해 사용자의 목적에 맞는 전자 회로를 작동시킬 수 있도록 하는 언어이다. Hardware의 규모가 확대되면서 설계의 크기가 특정한 gate 이상이면 Connection Schematic Design이 어려워지기 때문에 결선 schematic hardware 표현을 언어적 기능으로 나타내는 것이다. 사용자는 Hardware Description Language를 통해 필요한 전자 회로의 동작을 구현하고, simulation으로 전자회로의 동작이 정확하게 실행되는지를 판단할 수 있다. Hardware Description Language는 큰 맥락에서 두 가지 종류의 system을 설계하기 위해 개발됐다. 첫 번째는, 여러 가지 digital chip이나 프로세서 같은 direct circuit를 만들기 위해 이용된다. 이러한 경우 Hardware Description Language는 회로가 만들어지기 전에 특정 회로의 motion을 예측할 수 있는 model을 제공한다. 두 번째는, Field Programmable Gate Array와 같은 Programmable Logic device(설계 가능 논리 소자)를 programming하기 위해 이용된다. Hardware Description Language로 쓰여진 code는 logic compiler를 사용해 compile한 후 해당 product에 올려진다. Hardware Description Language Software는 programming language와 다른 compile과정이 진행된다. 첫 번째는, Hardware Description Language의 고유 format으로 chip의 Logic을 기술한 파일을 생성한다. 다음으로 산업 표준인 Electronic Design Interchange Format으로 변환한다. 마지막으로 Joint Electron Device Engineering Council Format 파일로 변환한다. 여기서 언급하고 있는 JEDCEC File은 Programmable Logic Device programmer가 PLB를 program하는 데 필요한 명령어를 포함하고 있다.

Verilog 외의 Hardware Description Language로 VHSIC Hardware Description Language(VHDL)를 들 수 있다. VHDL은 아날로그 신호를 포함하는 혼합신호와 디지털 회로를 나타나는 hardware Description Language이다. 원래 미국 국방부에서 Application-specific integrated circuit의 동작 내용을 서화하기 위해 개발한 언어였다. 그러나 현재는 회로를 디자인하는 과정 속simulation에 이용하게 됐고, VHSIC Hardware Description Language 파일을 읽어 logic synthesis를 한 다음 실제 회로 form을 출력하는 기능을 추가하게 됐다. 오늘날에는 digital circuit의 검증, 설계, 구현 등의 모든 용도로 이용되고 있다. VHSIC Hardware Description Language를 바탕으로 설계된 회로는, 기능적 소자로 변환하는 synthesis과정을 거치면서 동작할 수 있는 circuit가 완성된다.

2.

1983년, 인도계 미국인 연구원이자 사업가인 Prabbu Goel이 만든 Gateway Design Automation 회사에서 Verilog를 공개했다. 1985년, Gateway Design Automation은 업그레이드된 new version인 simulator와 Verilog-XL을 공개했다. 1990년대 초중반, 미국의 소프트웨어 회사인 Cadence company가 Gateway design Automation을 인수해 Verilog Hardware Description Language를 공개했다. Verilog HDL의 공개는 open Verilog interation으로 인해 많은 사용자를 불러들였다. 1995년 미국 전기 전자 학회인 IEEE Standards Association가 IEEE표준을 개발하고, Verilog HDL은 Verilog-95로 불리게 됐다. 2001년 Verilog-Hardware description Language는 업그레이드 과정을 거치며 Verilog-2001이 나오게 됐다. Verilog-2001은 이전 Verilog에 몇 가지 새로운 기능이 추가됐다.

변수의 지원과 2의 보수 기능이 추가됐고, 파일을 입출력하는 체계가 새로운 system 작업으로 업그레이드 됐다. 이후에도 여러 new version의 Verilog가 나타났다. 현재는 고도화된 공정시스템에 따라 Real값과 유사한 Frontend design을 제작하기 위한 방법으로 System Verilog Format이 채택됐고, Universial Verification Methodology 등의 방법론이 지속적으로 개발돼고 있다.

3.

Verilog는 기본 design 단위인 module로 구조를 이루고 있고, module을 중복으로 포함시키며 계층적으로 구성할 수 있다. Verilog는 위에서부터 크게 머리부, 선언부, 몸체부로 구성된다.

머리부는 module, module 이름, 포트 목록, (;) 순으로 나타낸다.

Ex) module module_name (port_list);

선언부는 port list에 열거돼 있는 port 선언, reg 선언, wire 선언, parameter 선언 등 module에서 필요시 되는 것들을 선언한다.

몸체부는 circuit의 기능, 구조 등을 나타내는 여러 Verilog 구문들로 이루어진다.

EX) function, task 정의, always문, initial 문, gate primitive

Verilog는 C language와 여러 공통점을 갖추고 있다. 이러한 점은 C언어를 이용해본 사용자들이 쉽게 Verilog을 다룰 수 있는 근간이 된다. 그러나 Verilog는 C language와 달리 block의 시작과 끝을 begin과 end를 이용해 구분을 하고, Hardware Description Language의 특성인 시간 요소가 포함돼 있다. Verilog의 변수는 크게 저장 장치인 register와 device와의 연결 장치인 Net로 구성돼 있다. Register에는 reg, inter, real, time, realtime이 포함돼 있고, Net에는 wire와 tri가 포함돼 있다. Reg는 always나 initial과 같은

절차형 할당문에 의해 특정한 값을 받는 객체이다. Integer는 정수형 variable을 의미하고, time, realtime은 시간형 variable을 의미한다. 또한 real은 실수형 variable을 의미한다. Wire는 variable이 module 내에서 어떠한 방식으로 연결돼 있는 지를 표현해 주는 variable이다. Tri는 line을 서로 연결할 때 이용해 tri-state인 net에 이용된다. 다음으로는 Verilog Hardware Description Language의 상수 선언 방식을 언급하려 한다. Beat 수의 제한이 있는 reg값을 선언할 때 형식은 다음과 같다.

EX) (비트수)’(입력형식)(입력값)

[1] size를 특정하지 않은 값일 때

EX) 516;[정수 516]    ‘h56;[16진수 56]

[2] size를 특정한 값일 때

EX)4’b1110;[4bit의 2진수 1110]  4’b13[4bit의 10진수 13(4’b1101)]

[3] 부호가 존재하는 값의 처리

EX)-8’d7;[8비트의 -7]

다음으로 Verilog 연산자에 대해 설명하려 한다. Verilog 연산자에는 관계 연산자, 논리 연산자, 시프트 연산자 등이 있다. 산술 연산자에는 +,-,* 등이 있고, 관계 연산자에는 ==, !=, >= 등이 있다. 논리 연산자는 크게 And, Or, Not으로 분류할 수 있다. And는 &로 표현하고, Or은 |로 표현하고 Not은 !로 표현한다. 시프트 연산자에는 왼쪽으로 시프트를 나타내는 <<가 있고, 오른쪽으로 시프트를 나타내는 >>가 있다. 더불어 Verilog 구문에는 timescale, always, initial 등이 포함돼 있다.