6주차 예비보고서

전공: 컴퓨터공학과     학년: 3학년            학번: 20212021         이름: 원대호

1.

[1] Full Adder

전 가산기는 값을 더해주는 가산기로 carry 값과 input 값을 모두 포함하여 덧셈을 진행할 수 있다. 또한 연산 circuit를 구현할 때 실질적인 기초 연산 circuit로서 이용된다. Output은 carry(c)와 sum(s)으로 구성돼 있고, 덧셈결과로 도출되는 carry는 carry out 또는 Cout이라 한다. 이전 bit의 자릿수 덧셈 과정에서 올라와 현재 bit의 자릿수에 덧셈해야 하는 carry는 carry in 또는 Cin이라 일컫는다.

Sum = (X⊕Y)⊕Cin :  Input 값 X,Y 및 Cin  중 1이 홀수개인 경우 일 때 Sum은 1이다.

Cout  = Cin(X⊕Y)+XY : Input 값 X,Y 및 Cin 중 1이 두 개 이상인 경우 일 때 Cout은 1이다.

| Input |  |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xi | Yi | Ci | Ci+1 | Si |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

[ Full adder의 truth table ]

[1] Si = Xi  Yi  Ci

[2] Ci+1 = Xi Yi + Ci(Xi  Yi)

[ Full adder의 Boolean 식 ]

[Full Adder Logic Schematic ]

[2] Half Adder

Half Adder는 input과 output을 각각 두 개씩 가지고 있다. 이때 input 값은 2개의 1-bit 숫자이고, Output은 Carry(C)와 Sum(S)이다. 2개의 1-bit 숫자를 덧셈하는 과정에서 1-bit로 나타낼 수 있는 범위를 초과하는 숫자가 도출되면 Carry가 발생한다. Half Adder에서는 Carry(C)값이 다음 자릿수의 덧셈 과정에 영향을 주지 않는다. 두 input 값이 전부 1인 상황에서만 Carry가 1이다. 반면에 두 input 값이 서로 다른 상황에서는 Sum이 1이 된다. AND GATE를 통해 두 input 값이 전부 1인지 확인할 수 있고, XOR GATE를 통해 두 input값이 서로 다른 지를 확인할 수 있다.

| Input |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Y | C | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

[ Half Adder Truth Table ]

S = X ⊕ Y

C = XY

[ Half adder의 Boolean 식 ]

[ Half Adder Logic Schematic]

2.

[1] Full Subtractor

Full Subtractor는 뺄셈 연산을 진행하는 logic circuit이다. Full Subtractor는 Borrow의 발생 유무가 input에 포함 돼 Full Subtractor로의 기능을 가지게 된다. 이에 윗자리 수에서 가져온 값을 포함한 3 bit의 뺄셈 과정을 진행하여 도출한 값으로 Borrow(B)와 Difference(D)를 나타낸다.

| Input |  |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | Bin | D | B0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

[ Full Subtractor Truth Table ]

Borrow = A’B + (A ⊕ B)’Bin    Difference = A ⊕ B ⊕ Bin

[ Full Subtractor Logic식 ]

[Full Subtractor Logic Schematic]

[2] Half Subtractor

Half Subtractor는 뺄셈 결과를 output으로 하는 circuit이고, 두 개의 1 bit 숫자를 input 값으로 가진다. Output 값은 Borrow와 Difference이고, A와 B를 뺄셈하는 과정에서 B값이 A값보다 큰 경우에 앞 자릿수에서 Borrow 값을 가져 온다. Full Subtractor와 Half Subtractor의 차이는 Half Subtractor는 Borrow 값이 입력 값으로 input하지 않아 Output값에 영향을 미치지 않는 다는 것이다.

| Input |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | B0 | D |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

[ Half Subtractor Truth Table ]

D = A ⊕ B   B0 = A’B

[Half Subtractor logic 식]

[Half Subtractor Logic Schematic ]

3.

Binary-Coded Decimal(BCD) 가산기는 Binary-Coded Decimal로 표현한 두 개의 10진수를 input 값으로 두고 덧셈 연산을 진행하고,  Binary-Coded Decimal Code로 결과를 내보내는 circuit를 일컫는다. 5421 code, 2 of 5 code, 8421 code 등 여러 종류의 code를 이용하는데 , 대표적으로 8421 code가 가장 흔히 이용된다. 다음으로 8421 code를 예시로 들어보려 한다.

| Decimal | 8421 CODE |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |

Binary-Coded Decimal(BCD) 가산기는 이와 같은 Binary-Coded Decimal(BCD) CODE의 덧셈 연산을 진행하는 것이다. 이때 중요한 점은 덧셈 연산 결과가 Binary-Coded Decimal(BCD) CODE로 보정되어야 한다는 것이다. 그래서 덧셈 결과가 10 이상이면 Carry signal을 작동시켜 연산 결과에 0110을 더해 Binary-Coded Decimal(BCD)로 보정한다.

4.

병렬 가산기의 경우 여러 개의 Full Adder를 병렬로 연결한 circuit를 일컫는다. N bit개의 Full Adder로 구성돼 있는데, N bit의 이진수인 a와 b의 덧셈 과정을 진행한다. 이러한 상황에서 여러 GATE를 병렬로 연결해서 propagation delay가 나타나기 때문에 delay를 줄이기 위해서 carry look ahead Adder가 활용된다.

[ 4 – BIT ADDER ]

Digital circuit에서 별도의 Subtractor가 이용되지는 않고, Adder에 GATE를 추가적으로 연결해 뺄셈 연산을 진행하도록 한다. Input 값 S를 더하고, 식이 a-b라 한다면 b와 s를 XOR GATE로 연결해 s가 0일때에는 b값이 그대로 들어가 a+b를 수행하도록 한다. S가 1일때에는 b’값으로 INVERT가 나타나고, carry in 값으로 S(1)가 들어가 a + b’ +1이 된다.

[4 bit 병렬 감가산기]

위 구조를 보시면, S 값이 b의 각 bit값과 XOR GATE로 연결돼 b 값의 INVERT 여부가 결정된다.

5.

Ripple Carry Adder는 연속적인 연산을 진행하고, Carry Look Ahead Adder는 병렬적인 연산을 진행한다. 이에 따라 Carry Look Ahead Adder는 delay가 적게 발생하는 것으로 나타난다.

Carry     1

A    0101

+  B    1001

1110

[ 4-bit Ripple Carry Adder ]     B – Data2  A – Data 1

연산 과정에서 알 수 있듯이 A와 B 각각의 오른쪽에서부터 연산이 진행되고, 각 자릿수에서 Carry가 나타나면 그 Carry 값이 다음에 나오는 자릿수의 값들과 입력으로서 연산 과정이 진행된다.

4 bit Ripple Carry Adder의 연산 과정을 살펴보면 n번째 자릿수가 Full Adder에서 연산이 진행되면 Sum이 도출되고 이와 함께 출력된 Carry 값은 다음 BLOCK에 전달된다. Ripple Carry Adder는 설계자가 설계하는 데 용이하다는 장점이 있다. 그러나 연산 결과가 도출되는 데까지 많은 시간이 걸린다는 단점도 함께 존재한다. 이러한 점을 해결한 circuit가 한 번에 병렬적으로 계산 과정이 진행되는 원리를 가지고 있는 Carry look Ahead Adder이다. 이는 Carry Out의 logic식의 비교를 통해 설명하려 한다.

Ci+1 = XiYi + ci(Xi ⊕ Yi)

Carry generate 함수 gi = XiYi

Carry propagate 함수 pi = Xi ⊕ Yi

Ripple Carry Adder에서 Bit 자릿수인 i, i+1, i+2에서 나타나는 Carry Out은 각각 다음과 같다.

[1] Ci+1 = gi + piCi   [2] Ci+2 = gi+1 + pi+1Ci+1   [3] Ci+3 = gi+2 + pi+2Ci+2

다음은 Carry Look Ahead Adder에서 연산이 되는 function으로 나타낸 것이다.

[1] Ci+1 = gi + piCi    [2] Ci+2 = gi+1 + pi+1Ci+1 = gi+1 + pi+1(gi + piCi) = gi+1 + pi+1gi + pi+1piCi

[3] Ci+3 = gi+2 + pi+2gi+1 + pi+2pi+1gi + pi+2pi+1piCi

6.

Logic Gate에 따른 지연을 ns로 나타낸 결과에 대해 살펴보면

[1] Inverter gate: 1 ns [2] AND gate : 2.4 ns [3] OR gate : 2.4 ns [4] NOR gate : 1.4 ns

[5] NAND gate : 1.4 ns [6] XOR gate :  4.2 ns [7] XNOR gate : 3.2 ns  [8]Driver gate : 2 ns

위에서 탐구해 본 바와 같이 Subtractor 및 Adder는 여러 개가 존재한다. 이러한 이유는 circuit에서 나타나는 Propagation Delay를 줄이고, 많은 비용을 유발할 수 있는 Gate를 최대한 적게 사용해 circuit를 효과적으로 제작하기 위한 것이다.