7주차 예비보고서

전공: 컴퓨터공학과     학년: 3학년            학번: 20212021         이름: 원대호

1.

Parity Bit는 0과 1로 표현되는 binary data를 전달하는 proccess 속에서 Error를 검출할 때 이용된다. 좀 더 구체적으로 말하자면 1bit의 parity bit을 함께 추가하여 전달하는 방식인데, 홀수 parity bit와 짝수 parity bit가 존재한다. 짝수 parity bit 일 때 전체 data에서 1이 짝수가 되도록 parity bit를 넣는 것이다. Binary data에서 1이 홀수 개가 존재할 경우, parity bit를 1로 설정한다. 반면 1이 짝수개인 경우 parity bit를 0으로 둔다. 최종적으로 1이 짝수 개가 존재하도록 설정하여 data를 원하는 목적지로 전달하는 것이다. 이와 달리 홀수 parity bit는 1이 총 홀수개가 설정되도록 parity bit를 넣는다. 예를 들어 설명해보면, 1100100인 7 bit data를 전달한다고 한다. 이때 1은 총 세 개임을 알 수 있다. Data 맨 앞에 parity bit를 추가한다고 하면, 1이 앞에 붙어 11100100인 상황에서는 짝수 parity bit가 된다. 0이 붙어 01100100인 상황에서는 홀수 parity bit가 된다. 이런 식으로 전달하고자 하는 데이터에 parity bit를 더하는 기능을 하는 것을 parity bit 생성기라고 한다. XOR GATE를 이용해 data에서 ‘1’이 홀수 개인지 짝수 개인지를 판단할 수 있기에 parity bit 생성기는 XOR GATE를 이용한다. XOR GATE는 1이 짝수 개일 때 0을, 홀수 개일 때 1을 출력한다. 참고로 XOR GATE와 NOT GATE를 이용하면 홀수 parity bit를 제작할 수 있다.

2.

Parity bit 검사기는 전송된 data의 parity bit를 검사해 datat에 오류가 있는지 유무를 판단하는 circuit이다. Parity bit 검사기가 output될 때는 Parity Error Checker로 표기돼 나타난다. 홀수 Parity bit는 1이 홀수 개일 때, 짝수 Parity bit는 1이 짝수 개일 때에 Error가 없다고 판단한다. 짝수 Parity bit 검사기에서 1이 홀수 개 존재할 때, 즉 ERROR가 발생했을 때 Parity Error Checker는 1로 output되고, 1이 짝수 개 또는 0개 일 때 Parity Error Checker는 0으로 output된다.

ASCII 짝수 parity 부호는 총 8-bit parity 부호이다. 구체적으로 설명하자면 7-bit는 data를 저장하고 있는 data bit이고, 1bit는 parity bit이다.  ASCII 짝수 parity 부호를 통해 ERROR DECTECTION은 가능하나, ERROR CORRECTION은 불가능하다.

Hamming 보호는 1 bit ERROR-CORRECTION이 가능한 parity 부호이다. 4-bit data(A3, A5, A6, A7)를 전송한다고 가정하자. 세 개의 parity-bit는 A1, A2, A4라고 두고, 이와 같이 나타낸다.

[1] A1 = A3⨁A5⨁A6

[2] A2 = A3⨁A6⨁A7

[3] A4 = A5⨁A6⨁A7

[4] E1 = A3⨁A5⨁A6⨁A1

[5] E2 = A3⨁A6⨁A7⨁A2

[6] E4 = A5⨁A6⨁A7⨁A4

이 때 4⋅E4+2⋅E2+E1을 계산해 나온 값의 자릿수가 ERROR가 발생한 bit이다. 해당 BIT를 INVERT 시키면 CORRECTION이 된다.

3.

[1] Cyclic Redundancy Checking (CRC)

Cyclic Redundancy Checking는 ERROR를 검출하는 성능이 뛰어난 ERROR 검출기 중 하나이다. DATA를 특정 Polynomial로 나눈 값을 data와 같이 전송하면 수신을 받는 곳에서 전송된 data로 같은 연산을 진행해  result 값을 비교하며 ERROR를 검출한다. Cyclic Redundancy Checking은 ERROR를 검출하는 성능이 매우 뛰어나고, HARDWARE로 제작하기 용이하다.

[2] Checksum

Checksum은 16-bit로 data를 구분짓고, 16-bit data에 1의 complement를 적용해 표현한 result 값의 sum을 data와 함께 전달하게 되면 전달받는 곳에서도 동일하게 전송된 datat의 합을 계산해 ERROR가 발생하는 지 안 하는지를 판단하는 방식으로 구성된다. 방법이 간단해 이용하기 좋지만, data 순서 변경으로 나타나는 ERROR는 검출하기 어렵다.

4.

2 개의 N-bit 이진수의 size를 서로 비교하도록 제작된 circuit가 N-bit 비교기이다. N-bit 두 개 즉, N-bit의 input을 이용해 X!=Y, X=Y, X<Y, X>Y 연산을 진행해 그 result 값을 output하는 것이다. 높은 자리 bit부터 비교해서 크고 작음을 output하며, 비교를 진행한 결과 값이 같다면 다음 자리의 bit를 비교하며 연산 진행한다.

5.

IC 7485 비교기는 A3-A0과 B3-B0 size를 서로 비교하는 회로이다. 4-bit인 A, B를 비교해

A<B이면 ALBO의 출력 값이 1, A=B이면 AEBO의 출력 값이 1, A>B이면 AGBO의 출력 값이 1이며 이와 같은 output 값이 다시 input이 된다. 상위 bit를 비교한 result가 A>B 또는 A<B일 때 그 값을 그대로 다시 output하며, 비교 결과 같게 도출되었다면 하위 bit를 비교해 output 값을 설정한다. 최하위 bit까지 이와 같은 비교연산을 반복 진행한다.

6.

Gray Code는 ERROR를 검출할 때 이용하는 CODE이다. 숫자 0에서부터 15에 이르기 까지 각각에 맞는 4bit CODE를 가지고, 연속하는 숫자의 code는 서로 1bit씩만 차이가 나타난다. 이와 같이 1 bit 차이가 존재하는 code를 Counter라고 부른다. 이는 STACK 또는 QUEUE처럼 CONTINUOUS한 기기를 제작할 때 많이 활용된다.

| Number | Gray code | NUmber | Gray code |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 8 | 1100 |
| 1 | 0001 | 9 | 1101 |
| 2 | 0011 | 10 | 1111 |
| 3 | 0010 | 11 | 1110 |
| 4 | 0110 | 12 | 1010 |
| 5 | 0111 | 13 | 1011 |
| 6 | 0101 | 14 | 1001 |
| 7 | 0100 | 15 | 1000 |